PIN ASSIGNMENTS

���������������������������������������������������������������Ŀ

� DB-25  � DB-9  � Function                � Signal Flow        �

���������������������������������������������������������������Ĵ

�   1    �   -   � Chassis Ground          � both directions    �

�   2    �   3   � Transmitted Data     TX � to terminal (DTE)  �

�   3    �   2   � Received Data        RX � to computer (DCE)  �

�   4    �   7   � Request to Send     RTS � to terminal        �

�   5    �   8   � Clear to Send       CTS � to computer        �

�   6    �   6   � Data Set Ready      DSR � to computer        �

�   7    �   5   � Signal Ground           � both directions    �

�   8    �   1   � Carrier Detect      DCD � to computer        �

�  12    �   -   � Speed Indicate          � to computer        �

�  15    �   -   � Synchronous TX Timing   � to computer        �

�  17    �   -   � Synchronous RX Timing   � to computer        �

�  20    �   4   � Data Terminal Ready DTR � to terminal        �

�  22    �   9   � Ring Indicate        RI � to computer        �

�  24    �   -   � Synchronous TX Timing   � to terminal        �

�����������������������������������������������������������������

DCE: Data Communication Equipment    DTE: Data Terminal Equipment